# ADAPTADOR USB-SERIE PROLIFIC Y WINDOWS 11

El fabricante  Prolific de chips adaptadores USB -> Puerto Serie, ha decidido no incluir los chips  PL-2303HXA/ TA/TB/HXD/RA/SA/EA en el driver de Winwdows 11, por lo que si conectamos un adaptador USB serie  de estos modelos nos aparecerá este mensaje:

Y el adaptador no funcionara, esto es un problema pues hay en el mercado multitud de dispositivos que usan estos chips.

Te explicare un truco para que te funcione tu adaptador USB serie en Windows 11.

En primer lugar descargaremos de la pagina web del fabricante una versión anterior del driver.

PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.zip

Una vez descargado el Fichero decomprimimos el ZIP en una carpeta
y ejecutamos el programa:    PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.exe

Esto instalara el driver en nuestro ordenador pero ademas es necesario realizar unos cambios.

Conectar el Dispositivo USB – Serie a un puerto USB

Pulsar la tecla WINDOWS y escribir Panel de control y abrir la aplicación

en Panel de control

Buscamos en Hardware y Sonido

Administrador de Dispositivos:

en Puertos COM y LPT
seleccionamos el puerto  COM del adaptador USB
Y pulsamos el botón derecho del ratón y en el menú
hacemos clic en:  actualizar controlador:

En la siguiente pantalla seleccionamos  Examinar mi PC de busca de controladores.

Después: Elegir en una lista de controladores disponibles en el equipo

Nos aparecerá una lista de controladores disponibles,  elegir el controlador con fecha de 2015

y  Siguiente para finalizar la operación.

Ahora en el administrador de dispositivos nos aparecerá el
PUERTO COM  correcto.

Si el drivers se actualiza a la versión actual por estar conectado a internet

Recuerda dejar el driver configurado para que no actualice; ya que el driver
actual (del 2023) no funciona en W11 para el chip que lleva.

Usar el driver del 2015 ……

https://www.astroradio.info/ea3kz/2022/02/adaptador-usb-serie-prolific-y-windows-11_solucion/