Usando el hercules… (programa que permite enviar directamente al puerto una secuencia de caracteres en HEXA)

Instalamos el cajón con prolific que asigna el puerto Com15 al Usb

http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41

Abrimos puerto a com 15 con los valores 9600 8 N 1…

Enviamos   a501020304cf (en hex)    (esto programa internamente la clave)

Enviamos   0c01020304   (en hex) y (abre)

a5  graba clave …01020304   (la clave que tenemos que poner en la apertura)  Cf  tiempo

-----

0c …abre… con la clave 01020304    Todo en HEX

--
Otra forma para abrir el cajón en MSDOS

Entro en… Administrador de dispositivos  y sustituyo el COM15 por el COM3 (Al que puedo atacar en MS-Dos)

En la consola de MS-dos (CMD)

Teclear

C:\> Mode com3:96,n,8,1            (esta línea configura el puerto solo hay que mandarla una vez)

C:\> Type 1.txt >com3            (esta línea configura el dispositivo solo hay que mandarla una vez)

C:\> Type 11.txt >com3……………….(esta es la que realmente abre el cajón)

(Adjunto los ficheros)

Adjunto los ficheros 1.txt y 11.txt los símbolos que se pueden ver son en HEXA y no se pueden ver claramente y el fichero 1.bat para que lo ejecute todo a la vez.

Otra forma de abrir el cajón es usar Opos—

Adjunto una carpeta con la utilidad  OPOSTestTool.exe

Seleccionamos el puerto abrimos y enviamos